Объявление о проведении закупа  изделий медицинского

назначения способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии главы 10 Постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

| № | Наименование товара | Единица изм-я | Кол-во | Цена за единицу | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло гинекологическое c электрической регулировкой | штука | 2 | 1 050 000,0 | 2 100 000,0 |
| 2 | Ларингоскоп ламповый | штука | 1 | 129 500,0 | 129 500,0 |
| 3 | Ларингоскоп ламповый детский | штука | 1 | 129 500,0 | 129 500,0 |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный для службы скорой медицинской помощи | штука | 3 | 1 944 000,0 | 5 832 000,0 |

2. Срок и условия поставки: в течение 30 календарных дней, со дня заключения договора.

3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 311.

4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

5. Техническая спецификация (приложение № 1 к объявлению).

6. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

7. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 25 августа 2021 года до 10 часов 00 минут.

8. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 25 августа 2021 года, в 11 часов 00 минут, Жамбылская область,

город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 309 кабинет.

Главный врач                                                                                         Ж. Тойшибекова

 Мурат Ж.

 8(7262)54-38-14

Техническая спецификация

приложение № 1 к объявлению

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кресло гинекологическое с электрической регулировкой | Назначение. Кресло гинекологическое с электрической регулировкой предназначено для при гинекологических обследованиях, и процедур в кабинетах гинеколога, уролога в поликлиниках, профильных отделениях стационаров. Описание. Каркас кресла - сварной, выполнен из стальных труб и профилей прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими. Кресло имеет две секции: спинная, тазовая. Регулировка высоты и углов наклона спинной секции осуществляется с помощью электроприводным механизмом при помощи пульта управления. Электроприводы работают бесшумно, кресло устойчиво и удобно в работе. Подколенники и упоры для рук изготовлены из стального профиля. Подколенники для ног устанавливаются в направляющих втулках на каркасе тазовой секции, и регулируются по высоте с последующей фиксацией при помощи двух винтовых фиксаторов. Обивка для подколенников – обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи, с прокладкой из пенополиуретана, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Гинекологический лоток (для сбора жидкости) выполнен из нержавеющей стали. Лоток устанавливается в держатель), расположенную под основанием тазовой секции кресла. Кресло установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты винилискожей. |
| 2 | Ларингоскоп ламповый | с изогнутыми клинками "Базовый-I" (рукоятка+3 клинка) |
| 3 | Ларингоскоп ламповый детский | с клинками (рукоятка+3 клинка: изогнутый 76мм, изогнутый 98мм, прямой 85мм ) |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный для службы скорой медицинской помощи | - Цветной графический контактный сенсорный 5-дюймовый дисплей - Отображение параметров дыхания в реальном времени с поддержкой звуком и голосом - Удобный простой интерфейс с возможностью менять параметры дыхания и тревог тремя нажатиями - Автоматический ввод параметров дыхания по внешним данным пациента (возраст, вес, рост) - Возможность пристенного крепления в автомобиле или стационаре вместе с 2-х литровым баллоном Технические характеристики аппарата ИВЛ. Режимы вентиляции; Оксигенотерапия. Рабочий газ; Медицинский кислород. Рабочее давление на выходе кислорода; С регулировкой в диапазоне 0,2-0,6 МПа (2,0-6,0 мбар). Содержание O2 в смеси; 100%, 50%. Частота дыхания; 5-80 1/мин. Минутная вентиляция; С регулировкой в диапазоне 0,5 – 40 л/мин. Отношение вдоха к выходу (I:E); 3:1 – 1:3. Максимальное давление вентиляции легких; С плавным изменением до 60 мбар. PEEP; 0-20 мбар/смH2O. Высокое давление в дыхательных путях; Давление выше установленного предела. Контур; Шланг отсоединен или поврежден. Попытка вдоха; Попытка вдоха пациента в режиме ИВЛ. Нет попытки вдоха; Отсутствие попытки вдоха пациента. Давление входа; Низкое входное давление (баллон пустой). Низкий заряд батареи; 10% и меньше. Бытовая электросеть; 220 22 V 50 Гц. Источник бортовой сети; 9,5 – 30 V постоянного тока. Тип аккумулятора; Аккумулятор 1500 mAh с автоматическим зарядным устройством. Время работы от аккумулятора; 4 часа (полностью заряжен, типичная вентиляция). Время заряда батареи; Не более 6 часов. Габарит (аппарат без принадлежностей); 150*101,5*80 мм. Вес (аппарат без принадлежностей); Не более 1,2 кг. Комплектация ИВЛ - Аппарат ИВЛ/ВВЛ/ИНГ - 1шт. - Нереверсивный клапан - 1 шт. - Дыхательный шланг - 1шт. - Маска лицевая детская - 1 шт. - Маска лицевая подростковая -1 шт. - Маска лицевая взрослая - 1 шт. - Шланг пневмопитания от кислородного баллона - 1 шт. - Шланг от бортовой сети - 1 шт. - Адаптер 220/12 В - 1 шт. - Кабель питания 12В -1 шт. - Крепление пристенное - 1 шт. - Сумка для переноски - 1 шт. - Кислородный баллон 2 л - 1 шт. - Редуктор - 1 шт. - Кронштейн крепления к носилкам - 1 шт. |

Главный врач                                                                                         Ж. Тойшибекова